3GPP TSG-RAN WG4 Meeting # 100-e	R4-2111778

Electronic Meeting, August. 16-27, 2021

Title:	TP to TR 38.717-03-02: Addition of CA_n2-n14-n66

Source:	Nokia, AT&T

Agenda item:	8.11.2

Document for:	Approval

# 1	Introduction

This is a TP to TR 38.717-03-02 to add CA_n2-n14-n66.

************************************* Start of TP*****************************************

## 5.1.x	CA_n2-n14-n66

### 5.1. x.1	Operating bands for CA

Table 5.1.x.1-1: Inter-band CA operating bands

| NR CA Band | NR Band | Uplink (UL) operating band |  |  | Downlink (DL) operating band |  |  | Duplex Mode |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BS receive / UE transmit |  |  | BS transmit / UE receive |  |  |  |
|  |  | FUL_low – FUL_high |  |  | FDL_low – FDL_high |  |  |  |
| CA_n2-n14-n66 | n2 | 1850 MHz | – | 1910 MHz | 1930 MHz | – | 1990 MHz | FDD |
|  | n14 | 788 MHz | – | 798 MHz | 758 MHz | – | 768 MHz | FDD |
|  | n66 | 1710 MHz | – | 1780 MHz | 2110 MHz | – | 2200 MHz | FDD |

#### 5.1.x.2	Channel bandwidths per operating band for CA

Table 5.1.x.2-1: Supported channel bandwidths per CA configuration

| NR CA Configuration | UL Config | NR Band | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | Bandwidth combination set |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA_n2A-n14A-n66A | CA_n2A-n14A CA_n2A-n66A CA_n14A-n66A | n2 | 5 | 10 | 15 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | n14 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | n66 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| CA_n2(2A)-n14A-n66A | CA_n2A-n14A CA_n2A-n66A CA_n14A-n66A | n2 | See CA_n2(2A) Bandwidth Combination Set 0 in Table 5.5A.2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | n14 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | n66 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| CA_n2A-n14A-n66(2A) | CA_n2A-n14A CA_n2A-n66A CA_n14A-n66A | n2 | 5 | 10 | 15 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | n14 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | n66 | See CA_n66(2A) Bandwidth Combination Set 1 in Table 5.5A.2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 5.1.x.3	UE co-existence studies

The harmonic issues have been already analyzed in 3DL/1UL WI. For inter-modulation issues, the 2nd, 3rd, 4th and 5th order intermodulation products are calculated in Table 5.1.X.3-1, 5.1.X.3-2 and 5.1.X.3-3, respectively.

Table 5.1.X.3-1: IMD analysis for n2+n14

| UE UL carriers | f1_low | f1_high | f2_low | f2_high |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UL frequencies (MHz) | 1850 | 1910 | 788 | 798 |
| 2nd order IMD products | f2_low – f1_high | f2_high – f1_low | f2_low + f1_low | f2_high + f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 1122 | 1052 | 2638 | 2708 |
| 3rd order IMD products | 2*f1_low – f2_high | 2*f1_high – f2_low | 2*f2_low – f1_high | 2*f2_high – f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 2902 | 3032 | 334 | 254 |
| 3rd order IMD products | 2*f1_low + f2_low | 2*f1_high + f2_high | 2*f2_low + f1_low | 2*f2_high + f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 4488 | 4618 | 3426 | 3506 |
| 4th order IMD products | 3*f1_low – f2_high | 3*f1_high – f2_low | 3*f2_low – f1_high | 3*f2_high – f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 4752 | 4942 | 454 | 544 |
| 4th order IMD products | 3*f1_low + f2_low | 3*f1_high + f2_high | 3*f2_low + f1_low | 3*f2_high + f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 6338 | 6528 | 4214 | 4304 |
| 4th order IMD products | 2*f1_low – 2*f2_high | 2*f1_high – 2*f2_low | 2*f1_low + 2*f2_low | 2*f1_high + 2*f2_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 2104 | 2244 | 5276 | 5416 |
| 5th order IMD products | f1_low – 4*f2_high | f1_high – 4*f2_low | f2_low – 4*f1_high | f2_high – 4*f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 1342 | 1242 | 6852 | 6602 |
| 5th order IMD products | f1_low + 4*f2_low | f1_high + 4*f2_high | f2_low + 4*f1_low | f2_high + 4*f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 5002 | 5102 | 8188 | 8438 |
| 5th order IMD products | 2*f1_low – 3*f2_high | 2*f1_high - 3*f2_low | 2*f2_low – 3*f1_high | 2*f2_high – 3*f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 1306 | 1456 | 4154 | 3954 |
| 5th order IMD products | 2*f1_low + 3*f2_low | 2*f1_high + 3*f2_high | 2*f2_low + 3*f1_low | 2*f2_high + 3*f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 6064 | 6214 | 7126 | 7326 |

Table 5.1.X.3-2: IMD analysis for n2+n66

| UE UL carriers | f1_low | f1_high | f2_low | f2_high |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UL frequencies (MHz) | 1850 | 1910 | 1710 | 1780 |
| 2nd order IMD products | f2_low – f1_high | f2_high – f1_low | f2_low + f1_low | f2_high + f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 200 | 70 | 3560 | 3690 |
| 3rd order IMD products | 2*f1_low – f2_high | 2*f1_high – f2_low | 2*f2_low – f1_high | 2*f2_high – f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 1920 | 2110 | 1510 | 1710 |
| 3rd order IMD products | 2*f1_low + f2_low | 2*f1_high + f2_high | 2*f2_low + f1_low | 2*f2_high + f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 5410 | 5600 | 5270 | 5470 |
| 4th order IMD products | 3*f1_low – f2_high | 3*f1_high – f2_low | 3*f2_low – f1_high | 3*f2_high – f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 3770 | 4020 | 3220 | 3490 |
| 4th order IMD products | 3*f1_low + f2_low | 3*f1_high + f2_high | 3*f2_low + f1_low | 3*f2_high + f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 7260 | 7510 | 6980 | 7250 |
| 4th order IMD products | 2*f1_low – 2*f2_high | 2*f1_high – 2*f2_low | 2*f1_low + 2*f2_low | 2*f1_high + 2*f2_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 140 | 400 | 7120 | 7380 |
| 5th order IMD products | f1_low – 4*f2_high | f1_high – 4*f2_low | f2_low – 4*f1_high | f2_high – 4*f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 5270 | 4930 | 5930 | 5620 |
| 5th order IMD products | f1_low + 4*f2_low | f1_high + 4*f2_high | f2_low + 4*f1_low | f2_high + 4*f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 8690 | 9030 | 9110 | 9420 |
| 5th order IMD products | 2*f1_low – 3*f2_high | 2*f1_high - 3*f2_low | 2*f2_low – 3*f1_high | 2*f2_high – 3*f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 1640 | 1310 | 2310 | 1990 |
| 5th order IMD products | 2*f1_low + 3*f2_low | 2*f1_high + 3*f2_high | 2*f2_low + 3*f1_low | 2*f2_high + 3*f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 8830 | 9160 | 8970 | 9290 |

Table 5.1.X.3-3: IMD analysis for n14+n66

| UE UL carriers | f1_low | f1_high | f2_low | f2_high |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UL frequencies (MHz) | 788 | 798 | 1710 | 1780 |
| 2nd order IMD products | f2_low – f1_high | f2_high – f1_low | f2_low + f1_low | f2_high + f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 912 | 992 | 2498 | 2578 |
| 3rd order IMD products | 2*f1_low – f2_high | 2*f1_high – f2_low | 2*f2_low – f1_high | 2*f2_high – f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 204 | 114 | 2622 | 2772 |
| 3rd order IMD products | 2*f1_low + f2_low | 2*f1_high + f2_high | 2*f2_low + f1_low | 2*f2_high + f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 3286 | 3376 | 4208 | 4358 |
| 4th order IMD products | 3*f1_low – f2_high | 3*f1_high – f2_low | 3*f2_low – f1_high | 3*f2_high – f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 584 | 684 | 4332 | 4552 |
| 4th order IMD products | 3*f1_low + f2_low | 3*f1_high + f2_high | 3*f2_low + f1_low | 3*f2_high + f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 4074 | 4174 | 5918 | 6138 |
| 4th order IMD products | 2*f1_low – 2*f2_high | 2*f1_high – 2*f2_low | 2*f1_low + 2*f2_low | 2*f1_high + 2*f2_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 1984 | 1824 | 4996 | 5156 |
| 5th order IMD products | f1_low – 4*f2_high | f1_high – 4*f2_low | f2_low – 4*f1_high | f2_high – 4*f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 6332 | 6042 | 1482 | 1372 |
| 5th order IMD products | f1_low + 4*f2_low | f1_high + 4*f2_high | f2_low + 4*f1_low | f2_high + 4*f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 7628 | 7918 | 4862 | 4972 |
| 5th order IMD products | 2*f1_low – 3*f2_high | 2*f1_high - 3*f2_low | 2*f2_low – 3*f1_high | 2*f2_high – 3*f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 3764 | 3534 | 1026 | 1196 |
| 5th order IMD products | 2*f1_low + 3*f2_low | 2*f1_high + 3*f2_high | 2*f2_low + 3*f1_low | 2*f2_high + 3*f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 6706 | 6936 | 5784 | 5954 |

The above IMD studies show that

- The 4th order IMD generated by dual uplink of n2+n14 may fall into own Rx of n66

- The 3rd and 5th order IMD generated by dual uplink of n2+n66 may fall into own Rx of n66

- The 4th order IMD generated by dual uplink of n14+n66 may fall into own Rx of n2

#### 5.1.x.4	REFSENS requirements

The IMD issues specific to 3DL/2UL are the cases that IMDs generated by dual uplink fall into the third Rx band; otherwise, IMD issues are already specified in 2DL/2UL CAs.

As these 3DL/2UL IMD issues are similar to DC_2A-14A_n66A, and DC_14A-66A_n2A, the corresponding MSDs are reused.

Table 5.1.X.4-1: MSD for the CA configuration

| EN-DC Configuration | EUTRA/NR band | UL Fc (MHz) | UL/DL BW (MHz) | UL LCRB | DL Fc (MHz) | MSD (dB) | Duplex mode | IMD order |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA_n2A-n14A-n66A | n2 | 1874 | 5 | 25 | 1954 | N/A | FDD | N/A |
|  | n14 | 793 | 5 | 25 | 763 | N/A | FDD | N/A |
|  | n66 | 1762 | 5 | 25 | 2162 | 7.6 | FDD | IMD4 |
|  | n2 | 1874 | 5 | 25 | 1954 | 7.2 | FDD | IMD4 |
|  | n14 | 793 | 5 | 25 | 763 | N/A | FDD | N/A |
|  | n66 | 1770 | 5 | 25 | 2170 | N/A | FDD | N/A |

************************************* End of TP*****************************************