3GPP TSG-RAN WG4 Meeting # 100-e	R4-2111807

Electronic Meeting, August. 16-27, 2021

Title:	TP to TR 38.717-03-02: Addition of CA_n3-n7-n28

Source:	Nokia, BT plc

Agenda item:	8.x.x

Document for:	Approval

# 1	Introduction

This is a TP to TR 38.717-03-02 to add CA_n3-n7-n28.

************************************* Start of TP*****************************************

## 5.1.x	CA_n3-n7-n28

### 5.1. x.1	Operating bands for CA

Table 5.1.x.1-1: Inter-band CA operating bands

| NR CA Band | NR Band | Uplink (UL) operating band |  |  | Downlink (DL) operating band |  |  | Duplex Mode |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BS receive / UE transmit |  |  | BS transmit / UE receive |  |  |  |
|  |  | FUL_low – FUL_high |  |  | FDL_low – FDL_high |  |  |  |
| CA_n3-n7-n28 | n3 | 1710 MHz | – | 1785 MHz | 1805 MHz | – | 1880 MHz | FDD |
|  | n7 | 2500 MHz | – | 2570 MHz | 2620 MHz | – | 2690 MHz | FDD |
|  | n28 | 703 MHz | – | 748 MHz | 758 MHz | – | 803 MHz | FDD |

#### 5.1.x.2	Channel bandwidths per operating band for CA

Table 5.1.x.2-1: Supported channel bandwidths per CA configuration

| NR CA Configuration | UL Config | NR Band | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | Bandwidth combination set |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA_n3A-n7A-n28A | CA_n3A-n7A CA_n7A-n28A CA_n7A-n28A | n3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | n7 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | n28 | 5 | 10 | 15 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 5.1.x.3	UE co-existence studies

The harmonic issues have been already analyzed in 3DL/1UL WI. For inter-modulation issues, the 2nd, 3rd, 4th and 5th order intermodulation products are calculated in Table 5.1.X.3-1, 5.1.X.3-2 and 5.1.X.3-3, respectively.

Table 5.1.X.3-1: IMD analysis for n3+n7

| UE UL carriers | f1_low | f1_high | f2_low | f2_high |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UL frequencies (MHz) | 1710 | 1785 | 2500 | 2570 |
| 2nd order IMD products | f2_low – f1_high | f2_high – f1_low | f2_low + f1_low | f2_high + f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 715 | 860 | 4210 | 4355 |
| 3rd order IMD products | 2*f1_low – f2_high | 2*f1_high – f2_low | 2*f2_low – f1_high | 2*f2_high – f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 850 | 1070 | 3215 | 3430 |
| 3rd order IMD products | 2*f1_low + f2_low | 2*f1_high + f2_high | 2*f2_low + f1_low | 2*f2_high + f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 5920 | 6140 | 6710 | 6925 |
| 4th order IMD products | 3*f1_low – f2_high | 3*f1_high – f2_low | 3*f2_low – f1_high | 3*f2_high – f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 2560 | 2855 | 5715 | 6000 |
| 4th order IMD products | 3*f1_low + f2_low | 3*f1_high + f2_high | 3*f2_low + f1_low | 3*f2_high + f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 7630 | 7925 | 9210 | 9495 |
| 4th order IMD products | 2*f1_low – 2*f2_high | 2*f1_high – 2*f2_low | 2*f1_low + 2*f2_low | 2*f1_high + 2*f2_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 1720 | 1430 | 8420 | 8710 |
| 5th order IMD products | f1_low – 4*f2_high | f1_high – 4*f2_low | f2_low – 4*f1_high | f2_high – 4*f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 8570 | 8215 | 4640 | 4270 |
| 5th order IMD products | f1_low + 4*f2_low | f1_high + 4*f2_high | f2_low + 4*f1_low | f2_high + 4*f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 11710 | 12065 | 9340 | 9710 |
| 5th order IMD products | 2*f1_low – 3*f2_high | 2*f1_high - 3*f2_low | 2*f2_low – 3*f1_high | 2*f2_high – 3*f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 4290 | 3930 | 355 | 10 |
| 5th order IMD products | 2*f1_low + 3*f2_low | 2*f1_high + 3*f2_high | 2*f2_low + 3*f1_low | 2*f2_high + 3*f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 10920 | 11280 | 10130 | 10495 |

Table 5.1.X.3-2: IMD analysis for n7+n28

| UE UL carriers | f1_low | f1_high | f2_low | f2_high |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UL frequencies (MHz) | 703 | 748 | 2500 | 2570 |
| 2nd order IMD products | f2_low – f1_high | f2_high – f1_low | f2_low + f1_low | f2_high + f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 1752 | 1867 | 3203 | 3318 |
| 3rd order IMD products | 2*f1_low – f2_high | 2*f1_high – f2_low | 2*f2_low – f1_high | 2*f2_high – f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 1164 | 1004 | 4252 | 4437 |
| 3rd order IMD products | 2*f1_low + f2_low | 2*f1_high + f2_high | 2*f2_low + f1_low | 2*f2_high + f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 3906 | 4066 | 5703 | 5888 |
| 4th order IMD products | 3*f1_low – f2_high | 3*f1_high – f2_low | 3*f2_low – f1_high | 3*f2_high – f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 461 | 256 | 6752 | 7007 |
| 4th order IMD products | 3*f1_low + f2_low | 3*f1_high + f2_high | 3*f2_low + f1_low | 3*f2_high + f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 4609 | 4814 | 8203 | 8458 |
| 4th order IMD products | 2*f1_low – 2*f2_high | 2*f1_high – 2*f2_low | 2*f1_low + 2*f2_low | 2*f1_high + 2*f2_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 3734 | 3504 | 6406 | 6636 |
| 5th order IMD products | f1_low – 4*f2_high | f1_high – 4*f2_low | f2_low – 4*f1_high | f2_high – 4*f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 9577 | 9252 | 492 | 242 |
| 5th order IMD products | f1_low + 4*f2_low | f1_high + 4*f2_high | f2_low + 4*f1_low | f2_high + 4*f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 10703 | 11028 | 5312 | 5562 |
| 5th order IMD products | 2*f1_low – 3*f2_high | 2*f1_high - 3*f2_low | 2*f2_low – 3*f1_high | 2*f2_high – 3*f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 6304 | 6004 | 2756 | 3031 |
| 5th order IMD products | 2*f1_low + 3*f2_low | 2*f1_high + 3*f2_high | 2*f2_low + 3*f1_low | 2*f2_high + 3*f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 8906 | 9206 | 7109 | 7384 |

Table 5.1.X.3-3: IMD analysis for n3+n28

| UE UL carriers | f1_low | f1_high | f2_low | f2_high |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UL frequencies (MHz) | 703 | 748 | 1710 | 1785 |
| 2nd order IMD products | f2_low – f1_high | f2_high – f1_low | f2_low + f1_low | f2_high + f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 962 | 1082 | 2413 | 2533 |
| 3rd order IMD products | 2*f1_low – f2_high | 2*f1_high – f2_low | 2*f2_low – f1_high | 2*f2_high – f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 379 | 214 | 2672 | 2867 |
| 3rd order IMD products | 2*f1_low + f2_low | 2*f1_high + f2_high | 2*f2_low + f1_low | 2*f2_high + f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 3116 | 3281 | 4123 | 4318 |
| 4th order IMD products | 3*f1_low – f2_high | 3*f1_high – f2_low | 3*f2_low – f1_high | 3*f2_high – f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 324 | 534 | 4382 | 4652 |
| 4th order IMD products | 3*f1_low + f2_low | 3*f1_high + f2_high | 3*f2_low + f1_low | 3*f2_high + f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 3819 | 4029 | 5833 | 6103 |
| 4th order IMD products | 2*f1_low – 2*f2_high | 2*f1_high – 2*f2_low | 2*f1_low + 2*f2_low | 2*f1_high + 2*f2_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 2164 | 1924 | 4826 | 5066 |
| 5th order IMD products | f1_low – 4*f2_high | f1_high – 4*f2_low | f2_low – 4*f1_high | f2_high – 4*f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 6437 | 6092 | 1282 | 1027 |
| 5th order IMD products | f1_low + 4*f2_low | f1_high + 4*f2_high | f2_low + 4*f1_low | f2_high + 4*f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 7543 | 7888 | 4522 | 4777 |
| 5th order IMD products | 2*f1_low – 3*f2_high | 2*f1_high - 3*f2_low | 2*f2_low – 3*f1_high | 2*f2_high – 3*f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | -3949 | -3634 | 1176 | 1461 |
| 5th order IMD products | 2*f1_low + 3*f2_low | 2*f1_high + 3*f2_high | 2*f2_low + 3*f1_low | 2*f2_high + 3*f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 6536 | 6851 | 5529 | 5814 |

The above IMD studies show that

- The 2nd order IMD generated by dual uplink of n3+n7 may fall into own Rx of n28

- The 4th order IMD generated by dual uplink of n3+n7 may fall into own Rx of n7

- The 2nd order IMD generated by dual uplink of n7+n28 may fall into own Rx of n3

- The 3rd order IMD generated by dual uplink of n3+n28 may fall into own Rx of n7

#### 5.1.x.4	REFSENS requirements

The IMD issues specific to 3DL/2UL are the cases that IMDs generated by dual uplink fall into the third Rx band; otherwise, IMD issues are already specified in 2DL/2UL CAs.

As these 3DL/2UL IMD issues are similar to E-UTRA CA_3A_n7A-n28A, the corresponding MSDs are reused.

Table 5.1.X.4-1: MSD for the CA configuration

| EN-DC Configuration | EUTRA/NR band | UL Fc (MHz) | UL/DL BW (MHz) | UL LCRB | DL Fc (MHz) | MSD (dB) | Duplex mode | IMD order |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA_n3A-n7A-n28A | n3 | 1747 | 5 | 25 | 1842 | N/A | FDD | N/A |
|  | n7 | 2543 | 5 | 25 | 2663 | N/A | FDD | N/A |
|  | n28 | 741 | 5 | 25 | 796 | 20.0 | FDD | IMD2 |
|  | n3 | 1712.5 | 5 | 25 | 1807.5 | N/A | FDD | N/A |
|  | n7 | 2562 | 5 | 25 | 2682 | 17.0 | FDD | IMD3 |
|  | n28 | 743 | 5 | 25 | 798 | N/A | FDD | N/A |
|  | n3 | 1737.5 | 5 | 25 | 1832.5 | N/A | FDD | N/A |
|  | n7 | 2543 | 5 | 25 | 2663 | 16.5 | FDD | IMD2 |
|  | n28 | 710.5 | 5 | 25 | 765.5 | N/A | FDD | N/A |

************************************* End of TP*****************************************