3GPP TSG-RAN WG4 Meeting # 100-e	R4-2111808

Electronic Meeting, August. 16-27, 2021

Title:	TP to TR 38.717-03-02: Addition of CA_n3-n7-n78

Source:	Nokia, BT plc

Agenda item:	8.11.2

Document for:	Approval

# 1	Introduction

This is a TP to TR 38.717-03-02 to add CA_n3-n7-n78.

************************************* Start of TP*****************************************

## 5.1.x	CA_n3-n7-n78

### 5.1. x.1	Operating bands for CA

Table 5.1.x.1-1: Inter-band CA operating bands

| NR CA Band | NR Band | Uplink (UL) operating band |  |  | Downlink (DL) operating band |  |  | Duplex Mode |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BS receive / UE transmit |  |  | BS transmit / UE receive |  |  |  |
|  |  | FUL_low – FUL_high |  |  | FDL_low – FDL_high |  |  |  |
| CA_n3-n7-n78 | n3 | 1710 MHz | – | 1785 MHz | 1805 MHz | – | 1880 MHz | FDD |
|  | n7 | 2500 MHz | – | 2570 MHz | 2620 MHz | – | 2690 MHz | FDD |
|  | n78 | 3300 MHz | – | 3800 MHz | 3300 MHz | – | 3800 MHz | FDD |

#### 5.1.x.2	Channel bandwidths per operating band for CA

Table 5.1.x.2-1: Supported channel bandwidths per CA configuration

| NR CA Configuration | UL Config | NR Band | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | Bandwidth combination set |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA_n3A-n7A-n78A | CA_n3A-n7A CA_n7A-n78A CA_n7A-n78A | n3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | n7 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | n78 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 0 |
| CA_n3A-n7A-n78(2A) | CA_n3A-n7A CA_n3A-n78A CA_n7A-n78A | n3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | n7 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | n78 | See CA_n78(2A) Bandwidth Combination Set 2 in Table 5.5A.2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 5.1.x.3	UE co-existence studies

The harmonic issues have been already analyzed in 3DL/1UL WI. For inter-modulation issues, the 2nd, 3rd, 4th and 5th order intermodulation products are calculated in Table 5.1.X.3-1, 5.1.X.3-2 and 5.1.X.3-3, respectively.

Table 5.1.X.3-1: IMD analysis for n3+n7

| UE UL carriers | f1_low | f1_high | f2_low | f2_high |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UL frequencies (MHz) | 1710 | 1785 | 2500 | 2570 |
| 2nd order IMD products | f2_low – f1_high | f2_high – f1_low | f2_low + f1_low | f2_high + f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 715 | 860 | 4210 | 4355 |
| 3rd order IMD products | 2*f1_low – f2_high | 2*f1_high – f2_low | 2*f2_low – f1_high | 2*f2_high – f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 850 | 1070 | 3215 | 3430 |
| 3rd order IMD products | 2*f1_low + f2_low | 2*f1_high + f2_high | 2*f2_low + f1_low | 2*f2_high + f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 5920 | 6140 | 6710 | 6925 |
| 4th order IMD products | 3*f1_low – f2_high | 3*f1_high – f2_low | 3*f2_low – f1_high | 3*f2_high – f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 2560 | 2855 | 5715 | 6000 |
| 4th order IMD products | 3*f1_low + f2_low | 3*f1_high + f2_high | 3*f2_low + f1_low | 3*f2_high + f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 7630 | 7925 | 9210 | 9495 |
| 4th order IMD products | 2*f1_low – 2*f2_high | 2*f1_high – 2*f2_low | 2*f1_low + 2*f2_low | 2*f1_high + 2*f2_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 1720 | 1430 | 8420 | 8710 |
| 5th order IMD products | f1_low – 4*f2_high | f1_high – 4*f2_low | f2_low – 4*f1_high | f2_high – 4*f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 8570 | 8215 | 4640 | 4270 |
| 5th order IMD products | f1_low + 4*f2_low | f1_high + 4*f2_high | f2_low + 4*f1_low | f2_high + 4*f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 11710 | 12065 | 9340 | 9710 |
| 5th order IMD products | 2*f1_low – 3*f2_high | 2*f1_high - 3*f2_low | 2*f2_low – 3*f1_high | 2*f2_high – 3*f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 4290 | 3930 | 355 | 10 |
| 5th order IMD products | 2*f1_low + 3*f2_low | 2*f1_high + 3*f2_high | 2*f2_low + 3*f1_low | 2*f2_high + 3*f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 10920 | 11280 | 10130 | 10495 |

Table 5.1.X.3-2: IMD analysis for n3+n78

| UE UL carriers | f1_low | f1_high | f2_low | f2_high |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UL frequencies (MHz) | 1710 | 1785 | 3300 | 3800 |
| 2nd order IMD products | f2_low – f1_high | f2_high – f1_low | f2_low + f1_low | f2_high + f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 1515 | 2090 | 5010 | 5585 |
| 3rd order IMD products | 2*f1_low – f2_high | 2*f1_high – f2_low | 2*f2_low – f1_high | 2*f2_high – f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 380 | 270 | 4815 | 5890 |
| 3rd order IMD products | 2*f1_low + f2_low | 2*f1_high + f2_high | 2*f2_low + f1_low | 2*f2_high + f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 6720 | 7370 | 8310 | 9385 |
| 4th order IMD products | 3*f1_low – f2_high | 3*f1_high – f2_low | 3*f2_low – f1_high | 3*f2_high – f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 1330 | 2055 | 8115 | 9690 |
| 4th order IMD products | 3*f1_low + f2_low | 3*f1_high + f2_high | 3*f2_low + f1_low | 3*f2_high + f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 8430 | 9155 | 11610 | 13185 |
| 4th order IMD products | 2*f1_low – 2*f2_high | 2*f1_high – 2*f2_low | 2*f1_low + 2*f2_low | 2*f1_high + 2*f2_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 4180 | 3030 | 10020 | 11170 |
| 5th order IMD products | f1_low – 4*f2_high | f1_high – 4*f2_low | f2_low – 4*f1_high | f2_high – 4*f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 13490 | 11415 | 3840 | 3040 |
| 5th order IMD products | f1_low + 4*f2_low | f1_high + 4*f2_high | f2_low + 4*f1_low | f2_high + 4*f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 14910 | 16985 | 10140 | 10940 |
| 5th order IMD products | 2*f1_low – 3*f2_high | 2*f1_high - 3*f2_low | 2*f2_low – 3*f1_high | 2*f2_high – 3*f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 7980 | 6330 | 1245 | 2470 |
| 5th order IMD products | 2*f1_low + 3*f2_low | 2*f1_high + 3*f2_high | 2*f2_low + 3*f1_low | 2*f2_high + 3*f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 13320 | 14970 | 11730 | 12955 |

Table 5.1.X.3-3: IMD analysis for n7+n78

| UE UL carriers | f1_low | f1_high | f2_low | f2_high |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UL frequencies (MHz) | 2500 | 2570 | 3300 | 3800 |
| 2nd order IMD products | f2_low – f1_high | f2_high – f1_low | f2_low + f1_low | f2_high + f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 730 | 1300 | 5800 | 6370 |
| 3rd order IMD products | 2*f1_low – f2_high | 2*f1_high – f2_low | 2*f2_low – f1_high | 2*f2_high – f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 1200 | 1840 | 4030 | 5100 |
| 3rd order IMD products | 2*f1_low + f2_low | 2*f1_high + f2_high | 2*f2_low + f1_low | 2*f2_high + f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 8300 | 8940 | 9100 | 10170 |
| 4th order IMD products | 3*f1_low – f2_high | 3*f1_high – f2_low | 3*f2_low – f1_high | 3*f2_high – f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 3700 | 4410 | 7330 | 8900 |
| 4th order IMD products | 3*f1_low + f2_low | 3*f1_high + f2_high | 3*f2_low + f1_low | 3*f2_high + f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 10800 | 11510 | 12400 | 13970 |
| 4th order IMD products | 2*f1_low – 2*f2_high | 2*f1_high – 2*f2_low | 2*f1_low + 2*f2_low | 2*f1_high + 2*f2_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 2600 | 1460 | 11600 | 12740 |
| 5th order IMD products | f1_low – 4*f2_high | f1_high – 4*f2_low | f2_low – 4*f1_high | f2_high – 4*f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 12700 | 10630 | 6980 | 6200 |
| 5th order IMD products | f1_low + 4*f2_low | f1_high + 4*f2_high | f2_low + 4*f1_low | f2_high + 4*f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 15700 | 17770 | 13300 | 14080 |
| 5th order IMD products | 2*f1_low – 3*f2_high | 2*f1_high - 3*f2_low | 2*f2_low – 3*f1_high | 2*f2_high – 3*f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 6400 | 4760 | 1110 | 100 |
| 5th order IMD products | 2*f1_low + 3*f2_low | 2*f1_high + 3*f2_high | 2*f2_low + 3*f1_low | 2*f2_high + 3*f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 14900 | 16540 | 14100 | 15310 |

The above IMD studies show that

- The 3rd order IMD generated by dual uplink of n3+n7 may fall into own Rx of n78

- The 2nd and 4th order IMD generated by dual uplink of n3+n78 may fall into own Rx of n3

- The 3rd and 4th order IMD generated by dual uplink of n7+n78 may fall into own Rx of n3

#### 5.1.x.4	REFSENS requirements

The IMD issues specific to 3DL/2UL are the cases that IMDs generated by dual uplink fall into the third Rx band; otherwise, IMD issues are already specified in 2DL/2UL CAs.

As these 3DL/2UL IMD issues are similar to CA_n7-n66-n78 and DC_3A-7A_n78A, the corresponding MSDs are reused.

Table 5.1.X.4-1: MSD for the CA configuration

| EN-DC Configuration | EUTRA/NR band | UL Fc (MHz) | UL/DL BW (MHz) | UL LCRB | DL Fc (MHz) | MSD (dB) | Duplex mode | IMD order |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA_n3A-n7A-n78A | n3 | 1730 | 5 | 25 | 1825 | N/A | FDD | N/A |
|  | n7 | 2560 | 5 | 25 | 2680 | N/A | FDD | N/A |
|  | n78 | 3390 | 10 | 50 | 3390 | 16.1 | TDD | IMD3 |
|  | n3 | 1725 | 5 | 25 | 1820 | 17.6 | FDD | IMD3 |
|  | n7 | 2565 | 5 | 25 | 2685 | N/A | FDD | N/A |
|  | n78 | 3310 | 10 | 50 | 3310 | N/A | TDD | N/A |
|  | n3 | 1725 | 5 | 25 | 1820 | 8.6 | FDD | IMD4 |
|  | n7 | 2565 | 5 | 25 | 2685 | N/A | FDD | N/A |
|  | n78 | 3475 | 10 | 50 | 3475 | N/A | TDD | N/A |

************************************* End of TP*****************************************