3GPP TSG-WG RAN4 Meeting #98-e	R4-2100740

# Online, 25th January – 5th February, 2021

Source: 				Nokia, Nokia Shanghai Bell, [Bell Mobility]

Title: 				TP to TR 38.717-03-02 CA_n5-n25-n77

Agenda Item: 	9.11.2 [NR_CADC_R17_3BDL_2BUL-Core]

Document for:	Approval

# Introduction

In this contribution, a text proposal to complete 3DL/2UL NR CA configuration CA_n5A-n25A-n77A is provided.

# TP to TR 38.717-03-02

## 5.1.X	CA_n5-n25-n77

#### 5.1.X.1		Operating bands for CA

Table 5.1.X.1-1: Inter-band CA operating bands

| NR CA Band | NR Band | Uplink (UL) operating band |  |  | Downlink (DL) operating band |  |  | Duplex Mode |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BS receive / UE transmit |  |  | BS transmit / UE receive |  |  |  |
|  |  | FUL_low – FUL_high |  |  | FDL_low – FDL_high |  |  |  |
| CA_n5-n25-n77 | n5 | 824 MHz | – | 849 MHz | 869 MHz | – | 894 MHz | FDD |
|  | n25 | 1850 MHz | – | 1915 MHz | 1930 MHz | – | 1995 MHz | FDD |
|  | n77 | 3300 MHz | – | 4200 MHz | 3300 MHz | – | 4200 MHz | TDD |

### 5.1.X.2	Channel bandwidths per operating band for CA

Table 5.1.X.2-1: Supported channel bandwidths per CA configuration

| NR CA Configuration | UL Config | NR Band | Channel bandwidth (MHz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bandwidth combination set |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |
| CA_n5A-n25A-n77A | CA_n5A-n25A CA_n5A-n77A CA_n25A-n77A | n5 | 5 | 10 | 15 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | n25 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | n77 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |

### 5.1.X.3	UE co-existence studies

The harmonic issues have been already analyzed in 3DL/1UL WI. For inter-modulation issues, the 2nd, 3rd, 4th and 5th order intermodulation products are calculated in Table 5.1.X.3-1, 5.1.X.3-2 and 5.1.X.3-3, respectively.

Table 5.1.X.3-1: IMD analysis for n5+n25

| UE UL carriers | f1_low | f1_high | f2_low | f2_high |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UL frequencies (MHz) | 824 | 849 | 1850 | 1915 |
| 2nd order IMD products | f2_low – f1_high | f2_high – f1_low | f2_low + f1_low | f2_high + f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 1001 | 1091 | 2674 | 2764 |
| 3rd order IMD products | 2*f1_low – f2_high | 2*f1_high – f2_low | 2*f2_low – f1_high | 2*f2_high – f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 267 | 152 | 2851 | 3006 |
| 3rd order IMD products | 2*f1_low + f2_low | 2*f1_high + f2_high | 2*f2_low + f1_low | 2*f2_high + f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 3498 | 3613 | 4524 | 4679 |
| 4th order IMD products | 3*f1_low – f2_high | 3*f1_high – f2_low | 3*f2_low – f1_high | 3*f2_high – f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 557 | 697 | 4701 | 4921 |
| 4th order IMD products | 3*f1_low + f2_low | 3*f1_high + f2_high | 3*f2_low + f1_low | 3*f2_high + f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 4322 | 4462 | 6374 | 6594 |
| 4th order IMD products | 2*f1_low – 2*f2_high | 2*f1_high – 2*f2_low | 2*f1_low + 2*f2_low | 2*f1_high + 2*f2_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 2182 | 2002 | 5348 | 5528 |
| 5th order IMD products | f1_low – 4*f2_high | f1_high – 4*f2_low | f2_low – 4*f1_high | f2_high – 4*f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 6836 | 6551 | 1546 | 1381 |
| 5th order IMD products | f1_low + 4*f2_low | f1_high + 4*f2_high | f2_low + 4*f1_low | f2_high + 4*f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 8224 | 8509 | 5146 | 5311 |
| 5th order IMD products | 2*f1_low – 3*f2_high | 2*f1_high - 3*f2_low | 2*f2_low – 3*f1_high | 2*f2_high – 3*f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 4097 | 3852 | 1153 | 1358 |
| 5th order IMD products | 2*f1_low + 3*f2_low | 2*f1_high + 3*f2_high | 2*f2_low + 3*f1_low | 2*f2_high + 3*f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 7198 | 7443 | 6172 | 6377 |

Table 5.1.X.3-2: IMD analysis for n5+n77

| UE UL carriers | f1_low | f1_high | f2_low | f2_high |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UL frequencies (MHz) | 824 | 849 | 3300 | 4200 |
| 2nd order IMD products | f2_low – f1_high | f2_high – f1_low | f2_low + f1_low | f2_high + f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 2451 | 3376 | 4124 | 5049 |
| 3rd order IMD products | 2*f1_low – f2_high | 2*f1_high – f2_low | 2*f2_low – f1_high | 2*f2_high – f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 2552 | 1602 | 5751 | 7576 |
| 3rd order IMD products | 2*f1_low + f2_low | 2*f1_high + f2_high | 2*f2_low + f1_low | 2*f2_high + f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 4948 | 5898 | 7424 | 9249 |
| 4th order IMD products | 3*f1_low – f2_high | 3*f1_high – f2_low | 3*f2_low – f1_high | 3*f2_high – f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 1728 | 753 | 9051 | 11776 |
| 4th order IMD products | 3*f1_low + f2_low | 3*f1_high + f2_high | 3*f2_low + f1_low | 3*f2_high + f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 5772 | 6747 | 10724 | 13449 |
| 4th order IMD products | 2*f1_low – 2*f2_high | 2*f1_high – 2*f2_low | 2*f1_low + 2*f2_low | 2*f1_high + 2*f2_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 6752 | 902 | 8248 | 10098 |
| 5th order IMD products | f1_low – 4*f2_high | f1_high – 4*f2_low | f2_low – 4*f1_high | f2_high – 4*f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 15976 | 12351 | 96 | 904 |
| 5th order IMD products | f1_low + 4*f2_low | f1_high + 4*f2_high | f2_low + 4*f1_low | f2_high + 4*f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 14024 | 17649 | 6596 | 7596 |
| 5th order IMD products | 2*f1_low – 3*f2_high | 2*f1_high - 3*f2_low | 2*f2_low – 3*f1_high | 2*f2_high – 3*f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 10952 | 8202 | 4053 | 5928 |
| 5th order IMD products | 2*f1_low + 3*f2_low | 2*f1_high + 3*f2_high | 2*f2_low + 3*f1_low | 2*f2_high + 3*f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 11548 | 14298 | 9072 | 10947 |

Table 5.1.X.3-3: IMD analysis for n25+n77

| UE UL carriers | f1_low | f1_high | f2_low | f2_high |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UL frequencies (MHz) | 1850 | 1915 | 3300 | 4200 |
| 2nd order IMD products | f2_low – f1_high | f2_high – f1_low | f2_low + f1_low | f2_high + f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 1385 | 2350 | 5150 | 6115 |
| 3rd order IMD products | 2*f1_low – f2_high | 2*f1_high – f2_low | 2*f2_low – f1_high | 2*f2_high – f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 500 | 530 | 4685 | 6550 |
| 3rd order IMD products | 2*f1_low + f2_low | 2*f1_high + f2_high | 2*f2_low + f1_low | 2*f2_high + f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 7000 | 8030 | 8450 | 10315 |
| 4th order IMD products | 3*f1_low – f2_high | 3*f1_high – f2_low | 3*f2_low – f1_high | 3*f2_high – f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 1350 | 2445 | 7985 | 10750 |
| 4th order IMD products | 3*f1_low + f2_low | 3*f1_high + f2_high | 3*f2_low + f1_low | 3*f2_high + f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 8850 | 9945 | 11750 | 14515 |
| 4th order IMD products | 2*f1_low – 2*f2_high | 2*f1_high – 2*f2_low | 2*f1_low + 2*f2_low | 2*f1_high + 2*f2_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 4700 | 2770 | 10300 | 12230 |
| 5th order IMD products | f1_low – 4*f2_high | f1_high – 4*f2_low | f2_low – 4*f1_high | f2_high – 4*f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 14950 | 11285 | 4360 | 3200 |
| 5th order IMD products | f1_low + 4*f2_low | f1_high + 4*f2_high | f2_low + 4*f1_low | f2_high + 4*f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 15050 | 18715 | 10700 | 11860 |
| 5th order IMD products | 2*f1_low – 3*f2_high | 2*f1_high - 3*f2_low | 2*f2_low – 3*f1_high | 2*f2_high – 3*f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 8900 | 6070 | 855 | 2850 |
| 5th order IMD products | 2*f1_low + 3*f2_low | 2*f1_high + 3*f2_high | 2*f2_low + 3*f1_low | 2*f2_high + 3*f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 13600 | 16430 | 12150 | 14145 |

The above IMD studies shows that

- The 3rd and 5th order IMD generated by dual uplink of n5+n25 may fall into own Rx of n77

- The 2nd order IMD generated by dual uplink of n5+n77 may fall into own Rx of n77

- The 3rd order IMD generated by dual uplink of n5+n77 may fall into own Rx of n25

- The 4th order IMD generated by dual uplink of n5+n77 may fall into own Rx of n5

- The 4th order IMD generated by dual uplink of n5+n77 may fall into own Rx of n5 and n77

- The 5th order IMD generated by dual uplink of n5+n77 may fall into own Rx of n5 and n77

- The 2nd order IMD generated by dual uplink of n25+n77 may fall into own Rx of n25

- The 4th order IMD generated by dual uplink of n25+n77 may fall into own Rx of n77

- The 5th order IMD generated by dual uplink of n25+n77 may fall into own Rx of n5

### 5.1.X.4	REFSENS requirements

The IMD issues specific to 3DL/2UL are the cases that IMDs generated by dual uplink fall into the third Rx band; otherwise, IMD issues are already specified in 2DL/2UL CAs.

As these 3DL/2UL IMD issues are similar to DC_2A_n5A-n77A and DC_2A-5A_n77A, these MSD are reused for CA_n5A-n25A-n77A.

Table 5.1.X.4-1: MSD for the CA configuration

| EN-DC Configuration | EUTRA/NR band | UL Fc (MHz) | UL/DL BW (MHz) | UL LCRB | DL Fc (MHz) | MSD (dB) | Duplex mode | IMD order |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA_n5A-n25A-n77A | n5 | 830 | 5 | 25 | 875 | N/A | FDD | N/A |
|  | n25 | 1880 | 5 | 25 | 1960 | N/A | FDD | N/A |
|  | n77 | 3540 | 10 | 50 | 3540 | 16.0 | TDD | IMD3 |
|  | n5 | 844 | 5 | 25 | 889 | 3.8 | FDD | IMD5 |
|  | n25 | 1907 | 5 | 25 | 1987 | N/A | FDD | N/A |
|  | n77 | 3305 | 10 | 50 | 3305 | N/A | TDD | N/A |
|  | n5 | 842.5 | 5 | 25 | 887.5 | 3.8 | FDD | IMD5 |
|  | n25 | 1907.5 | 5 | 25 | 1987.5 | N/A | FDD | N/A |
|  | n77 | 3305 | 5 | 25 | 3305 | N/A | TDD | N/A |
|  | n5 | 846.5 | 5 | 25 | 891.5 | N/A | FDD | N/A |
|  | n25 | 1907 | 5 | 25 | 1987 | 16.5 | FDD | IMD3 |
|  | n77 | 3680 | 5 | 25 | 3680 | N/A | TDD | N/A |