3GPP TSG-WG RAN4 Meeting #98-e	R4-2100741

# Online, 25th January – 5th February, 2021

Source: 				Nokia, Nokia Shanghai Bell, [Bell Mobility]

Title: 				TP to TR 38.717-03-02 CA_n25-n66-n77

Agenda Item: 	9.11.2 [NR_CADC_R17_3BDL_2BUL-Core]

Document for:	Approval

# Introduction

In this contribution, a text proposal to complete 3DL/2UL NR CA configuration CA_n25A-n66A-n77A is provided.

# TP to TR 38.717-03-02

## 5.1.X	CA_n25-n66-n77

#### 5.1.X.1		Operating bands for CA

Table 5.1.X.1-1: Inter-band CA operating bands

| NR CA Band | NR Band | Uplink (UL) operating band |  |  | Downlink (DL) operating band |  |  | Duplex Mode |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BS receive / UE transmit |  |  | BS transmit / UE receive |  |  |  |
|  |  | FUL_low – FUL_high |  |  | FDL_low – FDL_high |  |  |  |
| CA_n25-n66-n77 | n25 | 1850 MHz | – | 1915 MHz | 1930 MHz | – | 1995 MHz | FDD |
|  | n66 | 1710 MHz | – | 1780 MHz | 2110 MHz | – | 2200 MHz | FDD |
|  | n77 | 3300 MHz | – | 4200 MHz | 3300 MHz | – | 4200 MHz | TDD |

### 5.1.X.2	Channel bandwidths per operating band for CA

Table 5.1.X.2-1: Supported channel bandwidths per CA configuration

| NR CA Configuration | UL Config | NR Band | Channel bandwidth (MHz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bandwidth combination set |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |
| CA_n25A-n66A-n77A | CA_n25A-n66A CA_n25A-n77A CA_n66A-n77A | n25 | 5 | 10 | 15 | 10 | 25 | 30 | 40 |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | n66 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | n77 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |

### 5.1.X.3	UE co-existence studies

The harmonic issues have been already analyzed in 3DL/1UL WI. For inter-modulation issues, the 2nd, 3rd, 4th and 5th order intermodulation products are calculated in Table 5.1.X.3-1, 5.1.X.3-2 and 5.1.X.3-3, respectively.

Table 5.1.X.3-1: IMD analysis for n25+n66

| UE UL carriers | f1_low | f1_high | f2_low | f2_high |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UL frequencies (MHz) | 1710 | 1780 | 1850 | 1915 |
| 2nd order IMD products | f2_low – f1_high | f2_high – f1_low | f2_low + f1_low | f2_high + f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 70 | 205 | 3560 | 3695 |
| 3rd order IMD products | 2*f1_low – f2_high | 2*f1_high – f2_low | 2*f2_low – f1_high | 2*f2_high – f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 1505 | 1710 | 1920 | 2120 |
| 3rd order IMD products | 2*f1_low + f2_low | 2*f1_high + f2_high | 2*f2_low + f1_low | 2*f2_high + f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 5270 | 5475 | 5410 | 5610 |
| 4th order IMD products | 3*f1_low – f2_high | 3*f1_high – f2_low | 3*f2_low – f1_high | 3*f2_high – f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 3215 | 3490 | 3770 | 4035 |
| 4th order IMD products | 3*f1_low + f2_low | 3*f1_high + f2_high | 3*f2_low + f1_low | 3*f2_high + f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 6980 | 7255 | 7260 | 7525 |
| 4th order IMD products | 2*f1_low – 2*f2_high | 2*f1_high – 2*f2_low | 2*f1_low + 2*f2_low | 2*f1_high + 2*f2_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 410 | 140 | 7120 | 7390 |
| 5th order IMD products | f1_low – 4*f2_high | f1_high – 4*f2_low | f2_low – 4*f1_high | f2_high – 4*f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 5950 | 5620 | 5270 | 4925 |
| 5th order IMD products | f1_low + 4*f2_low | f1_high + 4*f2_high | f2_low + 4*f1_low | f2_high + 4*f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 9110 | 9440 | 8690 | 9035 |
| 5th order IMD products | 2*f1_low – 3*f2_high | 2*f1_high - 3*f2_low | 2*f2_low – 3*f1_high | 2*f2_high – 3*f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 2325 | 1990 | 1640 | 1300 |
| 5th order IMD products | 2*f1_low + 3*f2_low | 2*f1_high + 3*f2_high | 2*f2_low + 3*f1_low | 2*f2_high + 3*f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 8970 | 9305 | 8830 | 9170 |

Table 5.1.X.3-2: IMD analysis for n25+n77

| UE UL carriers | f1_low | f1_high | f2_low | f2_high |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UL frequencies (MHz) | 1850 | 1915 | 3300 | 4200 |
| 2nd order IMD products | f2_low – f1_high | f2_high – f1_low | f2_low + f1_low | f2_high + f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 1385 | 2350 | 5150 | 6115 |
| 3rd order IMD products | 2*f1_low – f2_high | 2*f1_high – f2_low | 2*f2_low – f1_high | 2*f2_high – f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 500 | 530 | 4685 | 6550 |
| 3rd order IMD products | 2*f1_low + f2_low | 2*f1_high + f2_high | 2*f2_low + f1_low | 2*f2_high + f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 7000 | 8030 | 8450 | 10315 |
| 4th order IMD products | 3*f1_low – f2_high | 3*f1_high – f2_low | 3*f2_low – f1_high | 3*f2_high – f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 1350 | 2445 | 7985 | 10750 |
| 4th order IMD products | 3*f1_low + f2_low | 3*f1_high + f2_high | 3*f2_low + f1_low | 3*f2_high + f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 8850 | 9945 | 11750 | 14515 |
| 4th order IMD products | 2*f1_low – 2*f2_high | 2*f1_high – 2*f2_low | 2*f1_low + 2*f2_low | 2*f1_high + 2*f2_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 4700 | 2770 | 10300 | 12230 |
| 5th order IMD products | f1_low – 4*f2_high | f1_high – 4*f2_low | f2_low – 4*f1_high | f2_high – 4*f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 14950 | 11285 | 4360 | 3200 |
| 5th order IMD products | f1_low + 4*f2_low | f1_high + 4*f2_high | f2_low + 4*f1_low | f2_high + 4*f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 15050 | 18715 | 10700 | 11860 |
| 5th order IMD products | 2*f1_low – 3*f2_high | 2*f1_high - 3*f2_low | 2*f2_low – 3*f1_high | 2*f2_high – 3*f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 8900 | 6070 | 855 | 2850 |
| 5th order IMD products | 2*f1_low + 3*f2_low | 2*f1_high + 3*f2_high | 2*f2_low + 3*f1_low | 2*f2_high + 3*f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 13600 | 16430 | 12150 | 14145 |

Table 5.1.X.3-3: IMD analysis for n66+n77

| UE UL carriers | f1_low | f1_high | f2_low | f2_high |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UL frequencies (MHz) | 1710 | 1780 | 3300 | 4200 |
| 2nd order IMD products | f2_low – f1_high | f2_high – f1_low | f2_low + f1_low | f2_high + f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 1520 | 2490 | 5010 | 5980 |
| 3rd order IMD products | 2*f1_low – f2_high | 2*f1_high – f2_low | 2*f2_low – f1_high | 2*f2_high – f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 780 | 260 | 4820 | 6690 |
| 3rd order IMD products | 2*f1_low + f2_low | 2*f1_high + f2_high | 2*f2_low + f1_low | 2*f2_high + f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 6720 | 7760 | 8310 | 10180 |
| 4th order IMD products | 3*f1_low – f2_high | 3*f1_high – f2_low | 3*f2_low – f1_high | 3*f2_high – f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 930 | 2040 | 8120 | 10890 |
| 4th order IMD products | 3*f1_low + f2_low | 3*f1_high + f2_high | 3*f2_low + f1_low | 3*f2_high + f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 8430 | 9540 | 11610 | 14380 |
| 4th order IMD products | 2*f1_low – 2*f2_high | 2*f1_high – 2*f2_low | 2*f1_low + 2*f2_low | 2*f1_high + 2*f2_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 4980 | 3040 | 10020 | 11960 |
| 5th order IMD products | f1_low – 4*f2_high | f1_high – 4*f2_low | f2_low – 4*f1_high | f2_high – 4*f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 15090 | 11420 | 3820 | 2640 |
| 5th order IMD products | f1_low + 4*f2_low | f1_high + 4*f2_high | f2_low + 4*f1_low | f2_high + 4*f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 14910 | 18580 | 10140 | 11320 |
| 5th order IMD products | 2*f1_low – 3*f2_high | 2*f1_high - 3*f2_low | 2*f2_low – 3*f1_high | 2*f2_high – 3*f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 9180 | 6340 | 1260 | 3270 |
| 5th order IMD products | 2*f1_low + 3*f2_low | 2*f1_high + 3*f2_high | 2*f2_low + 3*f1_low | 2*f2_high + 3*f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 13320 | 16160 | 11730 | 13740 |

The above IMD studies shows that

- The 2nd and 4th order IMD generated by dual uplink of n25+n66 may fall into own Rx of n77

- The 3rd and 5th order IMD generated by dual uplink of n25+n66 may fall into own Rx of n25 and n66

- The 2nd, 4th and 5th order IMD generated by dual uplink of n25+n77 may fall into own Rx of n25 and n66

- The 4th and 5th order IMD generated by dual uplink of n25+n77 may fall into own Rx of n77

- The 2nd, 4th and 5th order IMD generated by dual uplink of n66+n77 may fall into own Rx of n25 and n66

- The 4th and 5th order IMD generated by dual uplink of n66+n77 may fall into own Rx of n77

### 5.1.X.4	REFSENS requirements

The IMD issues specific to 3DL/2UL are the cases that IMDs generated by dual uplink fall into the third Rx band; otherwise, IMD issues are already specified in 2DL/2UL CAs.

As these 3DL/2UL IMD issues are similar to CA_n2A-n66A-n77A, the same MSD are used for CA_n25A-n66A-n77A.

Table 5.1.X.4-1: MSD for the CA configuration

| EN-DC Configuration | EUTRA/NR band | UL Fc (MHz) | UL/DL BW (MHz) | UL LCRB | DL Fc (MHz) | MSD (dB) | Duplex mode | IMD order |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA_n25A-n66A-n77A | n25 | 1880 | 5 | 25 | 1960 | N/A | FDD | N/A |
|  | n66 | 1740 | 5 | 25 | 2140 | N/A | FDD | N/A |
|  | n77 | 3620 | 10 | 50 | 3620 | 29.4 | TDD | IMD2 |
|  | n25 | 1880 | 5 | 25 | 1960 | N/A | FDD | N/A |
|  | n66 | 1740 | 5 | 25 | 2140 | N/A | FDD | N/A |
|  | n77 | 3340 | 10 | 50 | 3340 | 8.9 | TDD | IMD4 |
|  | n25 | 1860 | 5 | 25 | 1940 | N/A | FDD | N/A |
|  | n66 | 1750 | 5 | 25 | 2150 | 31.2 | FDD | IMD2 |
|  | n77 | 4010 | 10 | 50 | 4010 | N/A | TDD | N/A |
|  | n25 | 1880 | 5 | 25 | 1960 | N/A | FDD | N/A |
|  | n66 | 1760 | 5 | 25 | 2160 | 10.3 | FDD | IMD4 |
|  | n77 | 3480 | 10 | 50 | 3480 | N/A | TDD | N/A |
|  | n25 | 1860 | 5 | 25 | 1940 | N/A | FDD | N/A |
|  | n66 | 1740 | 5 | 25 | 2140 | 2.8 | FDD | IMD5 |
|  | n77 | 3860 | 10 | 50 | 3860 | N/A | TDD | N/A |
|  | n25 | 1880 | 5 | 25 | 1960 | 32.1 | FDD | IMD2 |
|  | n66 | 1740 | 5 | 25 | 2140 | N/A | FDD | N/A |
|  | n77 | 3700 | 10 | 50 | 3700 | N/A | TDD | N/A |
|  | n25 | 1880 | 5 | 25 | 1960 | 9.1 | FDD | IMD4 |
|  | n66 | 1770 | 5 | 25 | 2170 | N/A | FDD | N/A |
|  | n77 | 3350 | 10 | 50 | 3350 | N/A | TDD | N/A |
|  | n25 | 1880 | 5 | 25 | 1960 | 2.1 | FDD | IMD5 |
|  | n66 | 1760 | 5 | 25 | 2160 | N/A | FDD | N/A |
|  | n77 | 3620 | 10 | 50 | 3620 | N/A | TDD | N/A |